45

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ

Инструкция по эксплуатации

TJ-6 A

TJ-10 A

TJ-12 A

1.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Запрещается превышать указанную грузоподъемность домкрата.

1.2	Запрещается превышать максимальный ход поршня домкрата, указанный на этикетке

1.3	Установите транспортное средство или груз, который нужно поднять на твердую ровную поверхность и подложите упоры под колеса для предотвращения случайного движения.

1.4	Установите домкрат на твердую горизонтальную поверхность. Запрещается использовать домкрат на наклонной поверхности.

1.5	Установите домкрат таким образом, чтобы Вам не пришлось работать под машиной. Используйте дополнительные механические опоры для более надежной фиксации транспортного средства.

1.6	Запрещается использовать домкрат для поднятия человека. Перед поднятием транспортного средства убедитесь, что в нем нет людей.

1.7	Оператор должен контролировать работу  домкрата и состояние транспортного средства, для поднятия которого он используется.

1.8	Перед использованием домкрата убедитесь, что в машине нет пассажиров, машина поставлена на ручник и двигатель не работает.

1.9	Найдите точки подъема автомобиля, при необходимости воспользуйтесь инструкцией к транспортному средству.

1.10	Если точки подъема не найдены, поставьте домкрат по центру нагрузки. Ошибочное определение центра нагрузки может причинить вред оператору или транспортному средству.

1.11	Примите необходимые меры предосторожности во избежание  предотвращения движения автомобиля во время его поднятия.

1.12	Домкрат предназначен для поднятия и удержания грузов, запрещается его использование для их перемещения.

1.13	Несоблюдение описанных правил безопасности может причинить вред как оператору, так и транспортному средству   или привести к поломке домкрата.

1.14 Для обеспечения безопасности, домкрат оборудован специальным предохранительным клапаном. Предохранительный клапан устанавливается производителем, его дополнительная регулировка не требуется. В случае превышения нагрузки, на которую рассчитан домкрат, клапан блокирует его работу.

2.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2.1	Установите ручку в патрубок как показано на рис. 1

2.2	Перед использованием оборудования необходимо спустить воздух из клапанной системы, для этого поверните ручку по часовой стрелке и прокачайте домкрат несколько раз. Отпустите ручку, она автоматически вернется в исходное положение. Домкрат готов к использованию.

2.3	Все домкраты оснащены педальным приводом для быстрого подвода седла к точке подъема.

2.4	Все домкраты оснащены специальным предохранительным автоматическим устройством, которое гарантирует плавное опускание груза.

2.5	После использования убедитесь, что подъемная балка вернулась в исходное положение.

3.	ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1	Смазывайте все движущиеся части по мере необходимости

3.2	Следите за тем, чтобы оборудование было чистым и не подвергалось воздействию агрессивной среды.

3.3	При заменен масла убедитесь, что поршень находится в первоначальном положении.  Уровень масла указан на взрыв-схеме.

Внимание: Превышение указанного уровня масла может привести к поломке оборудования.

3.4	Используйте только гидравлические масла типа HI, HM, вязкостью (согласно стандарту ISO) 30 cSt при 40°С или  3 (по Энглеру) при 50°С

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать любую тормозную жидкость.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим производитель MELCHOR GABILONDO, S.A. подтверждает, что оборудование TJ6A-TJ10A-TJ12A

произведено в соответствии с правилами, изложенными в  директиве государственного органа власти от 14/06/1989 в соответствии с норами Европейского Экономического Сообщества по безопасности оборудования (89/392/ЕЕС с поправкой и последующей заменой директивой 98/37/ЕС от 22/06/1998) со ссылкой на приложение 1 Директивы, касающегося норм обеспечения безопасности и здоровья при проектировании и производстве оборудования.

1º

2º

Ilus. 1

81

|  |  | # МОДЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nº | # описание | TJ-6 A 6 t | TJ-10 A 10 t | TJ-12 A 12 t |
|  |  | # ССЫЛКА |  |  |
| 1 | Крышка | TJM-6/1239 | TJM-10/1239 | TJM-12/1239 |
| 2 | Седло | TJM-6/C17 | TJM-6/C17 | TJM-6/C17 |
| 3 | Суппорт | TJM-6/C38 | TJM-6/C38 | TJM-6/C38 |
| 4 | Винт | GN-20/1934 | GN-20/1934 | GN-20/1934 |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | Шайба | FC-10/1649 | TJM-1,5M/2216 | - |
| 7 | Стопорное кольцо | MI-10/1377 | MI-10/1377 | MI-10/1377 |
| 8 | Ось | TJM-6/1192 | TJM-10/1192 | TJ-12/1192 |
| 9 | Стопорное кольцо | MB-34-B/1343 | MB-34-B/1343 | MB-34-B/1343 |
| 10 | Ось | TJM-6/1190 | TJM-10/1190 | TJM-12/1190 |
| 11 | Втулка | TJM-6/1404 | TJM-12/1404 | TJM-12/1404 |
| 12 | Колесо | TJM-6/1213 | TJM-12/1213 | TJM-12/1213 |
| 13 | Шайба | FC-10/1649 | MB-39-B/1552 | MB-39-B/1552 |
| 14 | Шайба | TJM-3/1335 | TJM-12/1335 | TJM-12/1335 |
| 15 | Гайка | TJM-3/1540 | TJM-12/1540 | TJM-12/1540 |
| 16 | Гайка | NC-5/1666 | NC-5/1666 | NC-5/1666 |
| 17 | Втулка | TJM-2/1417 | W-222/1311 | W-222/1311 |
| 18 | Соединительная пластина | TJM-6/1200 | TJM-10/1200 | TJM-12/1200 |
| 19 | Винт | TJM-6/1204 | ## TJM-12/1204 | ## TJM-12/1204 |
| 20 | Стопорное кольцо | MB-32-B/1377 | MB-32-B/1377 | MB-32-B/1377 |
| 21 | Ось | TJM-5/1575 | TJM-12/1575 | TJM-12/1575 |
| 22 | Гайка | TJM-3/1540 | TJM-12/1540 | TJM-12/1540 |
| 23 | - | TJM-3/1335 | TJM-12/1335 | TJM-12/1335 |
| 24 | Ось | TJM-6/1191 | TJM-12/1191 | TJM-12/1191 |
| 25 | Стопорное кольцо | MB-24-B/1377 | MB-24-B/1377 | MB-24-B/1377 |
| 26 | Ось | TJM-6/1189 | MB-37-B/1189 | TJM-12/1189 |
| 27 | Втулка | TJM-6/1207 | TJM-10/1207 | TJM-12/1207 |
| 28 | Ось | TJM-12/1386 | TJM-12/1386 | TJM-12/1386 |
| 29 | Пружина | MK-30/1240 | MB-26-B/1240 | MB-26-B/1240 |
| 30 | Ось | TJM-6/1455 | - | - |
| 31 | Гайка | NC-5/1666 | NC-5/1666 | NC-5/1666 |
| 32 | Ось | TJM-6/1278 | TJM-12/1278 | TJM-12/1278 |
| 33 | Колесо | TJM-6/1214 | TJM-6/1214 | TJM-6/1214 |
| 34 | Гайка | MB-22-B/1398 | MB-22-B/1398 | MB-22-B/1398 |
| 35 | Пластина | TJM-6/1281 | TJM-10/1281 | TJM-12/1281 |
| 36 | Крепежный элемент | TJM-6/1554 | TJM-10/1554 | TJM-12/1554 |
| 37 | Колесо | TJM-6/1233 | TJM-10/1233 | TJM-12/1233 |
| 38 | Корпус | ## TJM-6/1237 | TJM-10/1237 | TJM-12/1237 |
| 39 | Кронштейн | TJM-6/C3 | TJM-10/C3 | TJM-12/C3 |
| 40 | Ось | TJM-12/1263 | TJM-12/1263 | TJM-12/1263 |
| 41 | Зажим | MB-26-A/1256 | MB-26-A/1256 | MB-26-A/1256 |
| 42 | Кольцо | MG-20/1361 | MG-25/1361 | MG-25/1361 |
| 43 | Кольцо | MG-20/1102 | MG-25/1102 | MG-25/1102 |
| 44 | Кольцо | MG-20/1131 | MG-25/1131 | MG-25/1131 |
| 45 | Цилиндр | TJM-6/1105 | TJM-12/1105 | TJM-12/1105 |
| 46 | Кольцо | MG-20/1134 | MG-25/1134 | MG-25/1134 |
| 47 | Кольцо | MG-20/1164 | MG-25/1164 | MG-25/1164 |
| 48 | Пробка | ME-12001/1139 | ME-12001/1139 | ME-12001/1139 |
| 49 | Гидравлический цилиндр | TJM-6/C12 | TJM-12/C12 | TJM-12/C12 |
| 50 | - | TS-1,5/2096 | TS-1,5/2096 | TS-1,5/2096 |
| 51 | - | TJ-2/2100 | TJ-2/2100 | TJ-2/2100 |
| 52 | - | ME-1501/1149 | ME-1501/1149 | ME-1501/1149 |
| 53 | Кольцо | MG-3/1134 | MG-3/1134 | MG-3/1134 |
| 54 | Гайка | TJ-2/1126 | TJ-2/1126 | TJ-2/1126 |
| 55 | Пружина | TJ-2/1527 | TJ-2/1527 | TJ-2/1527 |
| 56 | Кольцо | ME-1501/1132 | ME-1501/1132 | ME-1501/1132 |
| 57 | Ось | TJ-3/1125 | TJ-3/1125 | TJ-3/1125 |
| 58 | Стопорное кольцо | MB-39-B/1454 | MB-39-B/1454 | ## MB-39-B/1454 |
| 59 | Ось | TJM-6/1261 | TJ-10/1261 | TJ-10/1261 |
| 60 | Винт | CSA-5-A/1383 | CSA-5-A/1383 | CSA-5-A/1383 |
| 61 | Шайба | CSA-12-A/2067 | CSA-12-A/2067 | CSA-12-A/2067 |
| 62 | Втулка | TJM-3/2147 | TJM-10/2147 | TJM-12/2147 |
| 63 | Планка | TJ-2/1516 | TJ-2/1516 | TJ-2/1516 |
| 64 | Гайка | ME-1002/1114 | ME-1002/1114 | ME-1002/1114 |
| 65 | Гайка | MB-22-B/1471 | MB-22-B/1471 | MB-22-B/1471 |
| 66 | Педаль | TJM-6/C13 | TJM-10/C13 | TJM-10/C13 |
| 67 | Пружина | TJM-6/1241 | MB-21-B/1240 | MB-21-B/1240 |
| 68 | Стопорное кольцо | MB-33-B/1451 | MB-33-B/1451 | MB-33-B/1451 |
| 69 | Ось | ## MB-33-4/1450 | MB-33-4/1450 | MB-33-4/1450 |
| 70 | Шайба | TJ-2/1205 | TJ-2/1205 | TJ-2/1205 |
| 71 | Поршень | TJ-3/1110 | TJ-3/1110 | TJ-3/1110 |
| 72 | Прокладка | TJ-2/1133 | TJ-2/1133 | TJ-2/1133 |
| 73 | Малый цилиндр | TJ-2/1109 | TJ-2/1109 | TJ-2/1109 |
| 74 | Шайба | TJ-2/1120 | TJ-2/1120 | TJ-2/1120 |
| 75 | Клапана | TJ-2/C10 | TJ-2/C10 | TJ-2/C10 |
| 76 | Шайба | ## TJ-2/1120 | TJ-2/1120 | TJ-2/1120 |
| 77 | Пружина | ## TJ-2/1374 | TJ-2/1374 | TJ-2/1374 |
| 78 | Шайба | TR-2/1630 | TR-2/1630 | TR-2/1630 |
| 79 | Ручка | TJ-3/C21 | TJ-3/C21 | TJ-3/C21 |
| 80 | Рукоятка | BM-04/1452 | BM-04/1452 | BM-04/1452 |
| 81 | Ремкомплект | RTJ-6 42/44/46/47/4851/56/72/74/76 | RTJ-10 42/44/46/47/4851/56/72/74/76 | RTJ-10 42/44/46/47/4851/56/72/74/76 |
| OIL | Масло, объем 775 см3 | 750 cm3 | 1.150 cm3 | 1.150 cm3 |
|  | Гидравлический цилиндр | TJ-6A / C2 | TJ-12A/ C2 | TJ-12A/ C2 |